Model Rocket Engine Usage Sheet

© 2005-2008 by Reinhard W Buchner

BLACK – POWDER - MOTOR - USAGE – MATRIX

| Engine Code: | Casing Type: | Total Imp. (N-sec): | Thurst Duration (sec): | Average Thurst (N): | Maxium Thrust (N): | Propellant Weight (gr): | Max Lift-off Weight (gr): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A10-0T | 13 x 44 mm | 2,50 | 0,8 | 2,4 | 13,0 | 3,78 | 85 |
| A3-4T | 13 x 44 mm | 2,22 | 1,1 | 2,2 | 5,8 | 3,30 | 57 |
| A6-4 | 18 x 70 mm | 2,12 | 0,41 | 5,2 | 11,8 | 3,5 | 74 |
| A8-3 | 18 x 70 mm | 2,32 | 0,73 | 3,2 | 10.7 | 3,12 | 113 |
| A8-5 | 18 x 70 mm | 2,32 | 0,73 | 3,2 | 13,3 | 3,12 | 57 |
| B4-0 | 18 x 70 mm | 4,85 | 1,03 | 4,17 | 12,75 | 6,0 | 100 |
| B6-0 | 18 x 70 mm | 4,9 | 0,8 | 6,0 | 12,1 | 6,24 | 113 |
| B4-2 | 18 x 70 mm | 4,85 | 1,1 | 4,17 | 12,75 | 6,0 | 113 |
| B4-4 | 18 x 70 mm | 4,85 | 1,1 | 4,17 | 12,75 | 6,0 | 99 |
| B6-2 | 18 x 70 mm | 4,9 | 0,8 | 6,0 | 12,1 | 6,24 | 127 |
| B6-4 | 18 x 70 mm | 4,9 | 0,8 | 6,0 | 12,1 | 6,24 | 113 |
| B6-6 | 18 x 70 mm | 4,9 | 0,8 | 6,0 | 12,1 | 6.24 | 71 |
| C2-0 | 15 x 95 mm | 7,5 | 5,1 | 1,49 | 8,2 | 15 | ?*? |
| C6-0 | 18 x 70 mm | 7,59 | 1,6 | 4,74 | 15,3 | 12,48 | 113 |
| C5-3 | 18 x 70 mm | 9,10 | 1,73 | 5,26 | 21,85 | 11,3 | 226 |
| C6-3 | 18 x 70 mm | 7,59 | 1,6 | 4,74 | 14,1 | 10,8 | 113 |
| C6-5 | 18 x 70 mm | 7,59 | 1,6 | 4,74 | 14,1 | 10,8 | 113 |
| C6-7 | 18 x 70 mm | 7,59 | 1,6 | 4,74 | 14,1 | 10,8 | 71 |
| C11-0 | 24 x 70 mm | 8,8 | 0,8 | 10,86 | 21,73 | 11 | 170 |
| C11-3 | 24 x 70 mm | 8,8 | 0,81 | 10,86 | 21,73 | 11 | 170 |
| C11-5 | 24 x 70 mm | 8,8 | 0,81 | 10,86 | 21,73 | 11 | 142 |
| C11-7 | 24 x 70 mm | 8,8 | 0,81 | 10,86 | 21,73 | 11 | 113 |
| D7-0 | 25 x 68 mm | 14,02 | 1,5 | 9,33 | 20,2 | 19,99 | < 300 |
| D7-3 | 25 x 68 mm | 14,02 | 1,5 | 9,33 | 20,2 | 19,99 | < 300 |
| D12-0 | 24 x 70 mm | 16,85 | 1,65 | 10,21 | 29,73 | 21,1 | 396 |
| D12-3 | 24 x 70 mm | 16,85 | 1,65 | 10,21 | 29,73 | 21,1 | 396 |
| D12-5 | 24 x 70 mm | 16,85 | 1,65 | 10,21 | 29,73 | 21,1 | 283 |
| D12-7 | 24 x 70 mm | 16,85 | 1,65 | 10,21 | 29,73 | 21,1 | 226 |
| E9-4 | 24 x 95 mm | 28,5 | 2,8 | 9,0 | 25,0 | 35,8 | 425 |
| E9-6 | 24 x 95 mm | 28,5 | 2,8 | 9,0 | 25,0 | 35,8 | 340 |
| E9-8 | 24 x 95 mm | 28,5 | 2,8 | 9,0 | 25,0 | 35,8 | 283 |

Igniter Infos:

| Igniter Type: | Description: | Ohmic Value: | (No / Ignition / Inrush) Current: |
| --- | --- | --- | --- |
| Solar Igniters |  | 0.9 – 1.45 Ω | 0.1A / 3A / 15A |
| Tiger Tails II |  | 1.8 – 10.2 Ω | 0.05A / 1A / 10A |
| 4” Copperheads |  | 0.5 – 2.5 Ω | 0.2A / 5A / 25A |
| 8” Copperheads |  | 0,58 - 1,78 Ω | 0.2A / 5A / 25A |
| SN0 Typ A Brückenzünder |  | 0.8 - 2.0 Ω | 0.18A / 0.6A / 8A |
| SN0 Typ U Brückenzünder |  | 0.4 - 0.8 Ω | 0.45A / 1.3A /15A |
| Anzündplatte für BC Motoren |  | 0.8 - 2.0 Ω | 0.18A / 0.6A / 8A |
| AG-Igniter-Long |  | 8.0 - 32.0 Ω | ?? |
| AG-Igniter-Short |  | 8.0 - 32.0 Ω | ?? |

COMPOSITE - MOTOR - USAGE – MATRIX

| Engine Code: | Casing Type: | Total Imp. (N-sec): | Thurst Duration (sec): | Average Thurst (N): | Maxium Thrust (N): | Propellant Weight (gr): | Max Lift-off Weight (gr): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D13-4W | 18 / 20 | 19,26 | 1,52 | 12,67 | 23,61 | 9,8 | 454 |
| D13-7W | 18 / 20 | 19,26 | 1,52 | 12,67 | 23,61 | 9,8 | 318 |
| D13-10W | 18 / 20 | 19,26 | 1,52 | 12,67 | 23,61 | 9,8 | 227 |
| D24-4T | 18 / 20 | 18,02 | 1,22 | 14,77 | 25,52 | 8,7 | 454 |
| D24-7T | 18 / 20 | 18,02 | 1,22 | 14,77 | 25,52 | 8,7 | 318 |
| D24-10T | 18 / 20 | 18,02 | 1,22 | 14,77 | 25,52 | 8,7 | 227 |
| D9-4W | 24 / 20-40 | 18,76 | 1,88 | 9,98 | 20 | 10,1 | 200 |
| D9-7W | 24 / 20-40 | 18,76 | 1,88 | 9,98 | 20 | 10,1 | 120 |
| D15-4T | 24 / 20-40 | 18,96 | 1,15 | 16,49 | 31,36 | 8,9 | 454 |
| D15-7T | 24 / 20-40 | 18,96 | 1,15 | 16,49 | 31,36 | 8,9 | 318 |
| E11-3J | 24 / 20-40 | 31,67 | 2,64 | 12,01 | 21,64 | 25,0 | 454 |
| E18-4W | 24 / 20-40 | 36,54 | 2,14 | 17,07 | 30,08 | 20,7 | 454 |
| E18-7W | 24 / 20-40 | 36,54 | 2,14 | 17,07 | 30,08 | 20,7 | 269 |
| E28-4T | 24 / 20-40 | 39,69 | 1,22 | 32,53 | 50,52 | 18,4 | 454 |
| E28-7T | 24 / 20-40 | 39,69 | 1,22 | 32,53 | 50,52 | 18,4 | 301 |
| F12-3J | 24 / 20-40 | 43,20 | 2,93 | 14,74 | 23,54 | 30,3 | 511 |
| F12-5J | 24 / 20-40 | 43,20 | 2,93 | 14,74 | 23,54 | 30,3 | 425 |
| F24-4W | 24 / 20-40 | 47,31 | 2,13 | 22,21 | 40,95 | 19,0 | 454 |
| F24-7W | 24 / 20-40 | 47,31 | 2,13 | 22,21 | 40,95 | 19,0 | 269 |
| F39-6T | 24 / 20-40 | 49,66 | 1,33 | 37,34 | 59,47 | 22,7 | 511 |
| F39-9T | 24 / 20-40 | 49,66 | 1,33 | 37,34 | 59,47 | 22,7 | 397 |
| E16-4W | 29 / 40-120 | 37,7 | 2,0 | 18,84 | 37,2 | 19,0 | 454 |
| E16-7W | 29 / 40-120 | 37,7 | 2,0 | 18,84 | 37,2 | 19,0 | 269 |
| E23-5T | 29 / 40-120 | 35,32 | 1,57 | 22,5 | 38,22 | 17,4 | 454 |
| E23-8T | 29 / 40-120 | 35,32 | 1,57 | 22,5 | 38,22 | 17,4 | 301 |
| F22-5J | 29 / 40-120 | 65 | 3,3 | 19,64 | 31,15 | 46,3 | 511 |
| F22-7J | 29 / 40-120 | 65 | 3,3 | 19,64 | 31,15 | 46,3 | 397 |
| F40-4W | 29 / 40-120 | 78,1 | 2,06 | 37,91 | 68,1 | 40,0 | 851 |
| F40-7W | 29 / 40-120 | 78,1 | 2,06 | 37,91 | 68,1 | 40,0 | 539 |
| F40-10W | 29 / 40-120 | 78,1 | 2,06 | 37,91 | 68,1 | 40,0 | 369 |
| F52-5T | 29 / 40-120 | 73 | 1,42 | 51,37 | 78,95 | 36,6 | 907 |
| F52-8T | 29 / 40-120 | 73 | 1,42 | 51,37 | 78,95 | 36,6 | 511 |
| F52-11T | 29 / 40-120 | 73 | 1,42 | 51,37 | 78,95 | 36,6 | 312 |
| G33-5J | 29 / 40-120 | 98,39 | 3,27 | 30,09 | 50,92 | 72,2 | 624 |
| G33-7J | 29 / 40-120 | 98,39 | 3,27 | 30,09 | 50,92 | 72,2 | 454 |
| G53-5FJ | 29 / 40-120 | 90,9 | 1,71 | 53,1 | 87.3 | 60,0 | ? |
| G53-7FJ | 29 / 40-120 | 90,9 | 1,71 | 53,1 | 87.3 | 60,0 | ? |
| G53-10FJ | 29 / 40-120 | 90,9 | 1,71 | 53,1 | 87.3 | 60,0 | ? |
| G64-4W | 29 / 40-120 | 118,80 | 2,09 | 56,84 | 98,31 | 62,5 | 1247 |
| G64-7W | 29 / 40-120 | 118,80 | 2,09 | 56,84 | 98,31 | 62,5 | 794 |
| G64-10W | 29 / 40-120 | 118,80 | 2,09 | 56,84 | 98,31 | 62,5 | 482 |
| G71-4R | 29 / 40-120 | 107,0 | 1,51 | 71,0 | 117,0 | 56,9 | 1247 |
| G71-7R | 29 / 40-120 | 107,0 | 1,51 | 71,0 | 117,0 | 56,9 | 794 |
| G71-10R | 29 / 40-120 | 107,0 | 1,51 | 71,0 | 117,0 | 56,9 | 482 |
| G75-6J | 29 / 180 | 135,6 | 2,2 | 73,3 | 87,27 | 105,6 |  |
| G75-10J | 29 / 180 | 135,6 | 2,2 | 73,3 | 87,27 | 105,6 |  |
| H128-6W | 29 / 180 | 177,80 | 1,2 | 153,0 | 190,5 | 94,1 |  |
| H128-10W | 29 / 180 | 177,80 | 1,2 | 153,0 | 190,5 | 94,1 |  |
| H128-14W | 29 / 180 | 177,80 | 1,2 | 153,0 | 190,5 | 94,1 |  |
| H165-6R | 29 / 180 | 161,0 | 1,0 | 158,3 | 190,5 | 89,6 |  |
| H165-10R | 29 / 180 | 161,0 | 1,0 | 158,3 | 190,5 | 89,6 |  |
| H165-14R | 29 / 180 | 161,0 | 1,0 | 158,3 | 190,5 | 89,6 |  |
| H238-6T | 29 / 180 | 177,6 | 0,9 | 189,2 | 229,3 | 80,6 |  |
| H238-10T | 29 / 180 | 177,6 | 0,9 | 189,2 | 229,3 | 80,6 |  |
| H238-14T | 29 / 180 | 177,6 | 0,9 | 189,2 | 229,3 | 80,6 |  |
| H97-6J | 29 / 240 | 189,0 | 2,1 | 89,9 | 103,6 | 134,4 |  |
| H97-10J | 29 / 240 | 189,0 | 2,1 | 89,9 | 103,6 | 134,4 |  |
| H180-6W | 29 / 240 | 233,7 | 1,2 | 198,9 | 243,1 | 121,0 |  |
| H180-10W | 29 / 240 | 233,7 | 1,2 | 198,9 | 243,1 | 121,0 |  |
| H180-14W | 29 / 240 | 233,7 | 1,2 | 198,9 | 243,1 | 121,0 |  |
| H210-6R | 29 / 240 | 209,67 | 0,99 | 211,79 | 264,92 | 110,80 |  |
| H210-10R | 29 / 240 | 209,67 | 0,99 | 211,79 | 264,92 | 110,80 |  |
| H210-14R | 29 / 240 | 209,67 | 0,99 | 211,79 | 264,92 | 110,80 |  |
| H220-6T | 29 / 240 | 215,41 | 1,00 | 215,41 | 275,73 | 106,4 |  |
| H220-10T | 29 / 240 | 215,41 | 1,00 | 215,41 | 275,73 | 106,4 |  |
| H220-14T | 29 / 240 | 215,41 | 1,00 | 215,41 | 275,73 | 106,4 |  |
| H250-6G | 29 / 240 |  |  |  |  |  |  |
| H250-10G | 29 / 240 |  |  |  |  |  |  |
| H250-14G | 29 / 240 |  |  |  |  |  |  |
| BC-80 Stirnbrenner | 38 / 125/3 |  |  |  |  | 35,8 |  |
| BC-80 Stirnbrenner mit Minipeak | 38 / 125/3 | 74,1N | 2,50 | 24,40 |  | 35,5 |  |
| BC-125 Stirnbrenner | 38 / 125/3 | 178 | 5,77 | 31,40 |  | 85,3 |  |
| BC-125 Stirnbrenner mit Peak | 38 / 125/3 | 174 | 4,10 | 42,30 |  | 84,9 |  |
| BC-125 Stirn-Röhrenbrenner | 38/125/4,5 | 158,10 | 1,06 | 151 |  | 70 |  |
| BC-360 Stern- Stirn-Röhrenbrenner | 71 / 360/? | 362,20N | 1,47?? | 246,40?? |  | 200 |  |